Assemblage.

## Exécution d’un instruction élémentaire.

On rappelle ici, à partir d’un exemple simple, le mécanisme de transfert d’une donnée. Le but de ces quelques lignes est de montrer que 4 octets de programme entraînent un processus assez complexe.

| contenu de la ROM |  |
| --- | --- |
| adresses | données |
| AD | $96 |
| AD+1 | $10 |
| AD+2 | $97 |
| AD+3 | $12 |

A l’instant initial, le compteur de programme contient la valeur AD. Les différentes séquence composant cette manipulation de données sont :

- La valeur AD est sortie sur le bus d’adresse alors que la ligne R/W est à l’état logique 1.

- Cette adresse étant en ROM, celle-ci présente sur ses sorties de données la valeur $96. L’unité centrale la lit et la place dans un tampon.

- Le compteur de programme est incrémenté d’une unité.

- L’adresse (AD+1) étant présente sur le bus d’adresse, la valeur $10 est acquise par le bus de données. Cette valeur, élargie à 16 bits ($0010) est transférée dans le compteur de programme.

- La valeur $0010 est présente sur le bus d’adresse. La ligne RW est toujours à 1. L’adresse étant en RAM, celle-ci place sur ses sorties de données le contenu de l’adresse $0010.

- La donnée est chargée dans l’accumulateur A.

- Le compteur de programmes est incrémenté d’une unité : il contient maintenant (AD+2).

- La ROM renvoie maintenant la valeur $97. Cette donnée est stockée dans un tampon et utilisée par l’unité centrale.

- PC est à nouveau incrémenté : son contenu vaut maintenant (AD+3).

- La ROM renvoie la valeur $12. Cette valeur, élargie à 16 bits, est présentée sur le bus d’adresse.

- L’octet contenu dans l’accu A est sorti sur le bus de données. La ligne R/W passe à 0. Le contenu de l’accu A est donc écrit à l’adresse $0012.

Mais comment ces 4 octets (ceux du programme en ROM) ont-ils été générés ?

Le programmeur aurait pu les déterminer en consultant la documentation du constructeur. Il y aurait vu que $96 est le code machine qui demande au µP de charger le contenu de l’adresse définie par l’octet suivant ($10) ; cette adresse étant fournie avec seulement 8 bits (adressage direct). Il aurait fait de même pour les octets $97 et $12.

## Texte associé

Il aurait également pu écrire dans un texte :

- « Charger l’octet d’adresse $0010 dans l’accumulateur A »

- « Stocker l’accumulateur A à l’adresse $0012. »

mais cette expression est trop longue, en regard de la tâche accomplie.

Le constructeur propose donc un résumé de ces 2 phrases :

AD	lda $0010

sta $0012

Le programmeur s’est donc contenté d’écrire ce texte et l’a confié à un programme qui l’a converti en code machine (les 4 octets). Le programme s’appelle un assembleur et, par extension, on dira que ce type de texte est en langage assembleur.

# Assembleur intégré.

## Eléments du langage :

Si une ligne du  texte source n'est pas vide et n’est pas un commentaire, elle constitue une instruction.

L'instruction se compose de quatre champs dont certains peuvent être vides.

Exemples :

Etiquette	Mnémonique 	Opérande(s)		Commentaire

Debut		lds		#$ff		        ;Pile en RAM

Tempo		equ		*

brclr		,x Tempo Masque

### Symbole

Un symbole est une chaîne de 16 caractères au maximum qui satisfait aux exigences suivantes :

- Les caractères sont des minuscules, des majuscules, des chiffres ou le souligné ( ' _ '  ) .

- Les espaces ne sont pas autorisés.

- Le premier caractère ne peut pas être un chiffre.

Un symbole est toujours associé à une valeur numérique. Toute référence au symbole est une référence à la valeur numérique associée.

Pour contribuer à la lisibilité du programme, le symbole doit être représentatif de la fonction assurée par la partie du programme auquel il appartient.

Le choix des symboles du programme incombe au programmeur. Il évitera les symboles passe-partout tels que "machin, truc, boucle, toto etc.." . Dans l'assembleur Xa11, un symbole peut contenir 16 caractères, ce qui permet en général d'accoler plusieurs mots, par exemple :

LectureCapteurs

EteindreVoyant				® Remarquer le rôle des majuscules (lisibilité).

drapeau_TDRF

### Etiquette

C'est un symbole placé en début de ligne.

L’étiquette marque une position dans le programme, c’est à dire une adresse mémoire. Dés que l'étiquette est trouvée dans le texte-source, l'assembleur lui associe un nombre entier de 16 bits correspondant à l'adresse courante, c'est à dire à l'adresse de l'instruction qui suit l'étiquette. Par exemple, Les étiquettes suivantes

Sont autorisées				Sont interdites:

Initialisation1				1ereInit

DebutInter				Debut Inter

Debut_Inter				Debutd'Inter

_123abc					123abc

### Opérateur

Signe désignant une opération entre deux éléments, entre deux valeurs numériques ou entre un symbole et une valeur numérique.

Les 4 opérateurs utilisables sont : +  -  *  /   correspondant respectivement à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

### Expression

Une expression est une combinaison de valeurs entières et de symboles liés par des opérateurs. Elle est toujours évaluée de la gauche vers la droite. Aucun niveau de parenthèses n’est autorisé et l'expression ne doit pas contenir d'espaces.

Exemples

lda 1+3                  	; équivaut à lda 4

lda machin+truc

lda 20*3-1/5        	; ((20x3)-1)/5 soit 11

ldd  #2**        		;  charger le double de

;l’adresse courante

Pour ménager la lisibilité, on pourra utiliser des symboles intermédiaires tels que (par exemple) :

Produit		equ	20*3

Somme		equ	Produit-1

Quotient	equ	Somme/5

lda	#Quotient

### Directives

Une directive est un ordre donné à l’assembleur pour lui faire effectuer une tache ou pour modifier son comportement. La directive n'a donc d'existence que pendant l'assemblage : elle ne débouche pas sur un code machine.

Voici les directives de l'assembleur Xa11 :

#### Directive "drc"  (abréviation de "Direct")

L’assembleur utilise l’adressage direct. Il est utilisé dans la mesure du possible, c’est à dire si l’adresse est inférieure à $100. Dans le cas contraire, une erreur est signalée.

Syntaxe : [<Symbole>] drc

Exemple ( ces 2 séquences sont équivalentes )

ldd $102E		ldd $102E

drc

stb 0			stb <0

sta 1			sta <1

® Le caractère ">" force l'adressage étendu alors que le caractère "<" force l'adressage immédiat.

#### Directive "equ" (abréviation de 'équivalent à')

permet d’associer un symbole à une valeur numérique.

Syntaxe : <Symbole> equ <Expression>

exemple

registres 	equ $1000

ddrc		equ registres+7

Debut		equ *

#### Directive "end"

Est tolérée mais inactive : c’est la fin de fichier qui délimite la fin du texte. Assure la compatibilité avec d'autres assembleurs.

Syntaxe : [Symbole] end

Dans cet exemple, la directive "end" ne sert à rien car la fin du texte intervient après la ligne "end".:

lda #10

end

rts

#### Directive "etd" (abréviation de "Etendu")

L’assembleur utilise l'adressage étendu. Ce mode d'adressage est utilisé par défaut. Utiliser la directive "etd" n'a un sens que si l'on a déjà utilisé la directive "drc".

Syntaxe :  [Symbole] etd

Exemple :

drc

Debut 	lda 	0	; génère 86 00

etd

lda	0	;génère b6 00 00

#### Directive "fcb"

(abréviation de 'Fill Constant Byte')

Déclare une série de constantes de taille 8  bits.

Syntaxe : [Symbole] fcb <Expression1> [,<Expression2>]...

exemple :

Table 	fcb 10,valeur,$3f,%11101  [<Commentaire>]

#### Directive "fcc"

(abréviation de 'Fill Constant Character')

Déclare une série de constantes de type caractère ASCII. La chaîne de caractères ne peut contenir d’apostrophe car  elle est délimitée par des apostrophes.

® Contrairement aux assembleurs d'origine américaine, l'assembleur Xa11 accepte les minuscules accentuées dans les chaînes de caractères.

Syntaxe : [Symbole] fcc ‘CaractèreAscii[,CaractèreAscii]...’

exemple :

Message fcc ‘caractères accentués autorisés’     [Commentaire]

#### Directive "fdb"

(abréviation de 'Fill Double Byte')

Déclare une série de constantes de taille 16 bits.

Syntaxe : [Symbole] fdb Expression1[,Expression2]

exemple : 	 table16 	fdb 0,adresse,$fffe,%1111000011110000

#### Directive "fill"

Rempli une zone avec une constante.

Syntaxe : [Symbole] fill <Expression1>,<Expression2>  [commentaire]

<Expression1> désigne la constante  alors que  <Expression2 > désigne la taille de la zone en octets.

exemples :

fill valeur,taille

fill $ff,fin-*	;remplit la zone délimitée par l'adresse courante et l'étiquette 'fin' avec la valeur $ff.

® Les adresses associées à FCB, FCC, FDB, FILL sont toujours en mémoire ROM.

#### Directive "org"

(abréviation de « origine »)

Fixe une (nouvelle) adresse d’implantation du code généré

Syntaxe : 	[<Symbole>] org <Expression> [commentaire]

exemple :  	 RESET		equ 	-2	;soit $fffe

Vecteur 	org	RESET

fdb	DebutProgramme

#### Directive "rmb"

(abréviation de « Reserve Memory Byte »)

Réserve un espace pour y loger des variables.

Syntaxe : 	[<Symbole>] rmb <Expression>	 [<commentaire>]

exemple :  	  Table	rmb 10	;10 octet pour le tableau

x	rmb  2 	;2  octets pour la variable x

® Il est évident que l'adresse de RMB doit correspondre à une zone mémoire de type RAM.

### Signes réservés

Le signe "#" demande l’adressage immédiat

Exemple

lda #10		; charger 10 dans a

Texte	ldx #message	;adresse de début du texte dans X

- Le signe "> " force l’adressage étendu

Exemple :

lda PortA

sta >$10

® Si aucune directive n'est donnée à l'assembleur Xa11, c'est toujours l'adressage étendu qui est utilisé.

Le signe "<" force l’adressage direct

Exemple :

lda <10

- ®   Ecrire "lda <adresse "  avec adresse > $ff est incorrect et provoque une erreur d’assemblage.

- L'étoile «  *  »  possède trois fonctions

- Elle représente l’adresse courante, c'est à dire l'image du compteur de programme au moment de l'assemblage.

- Elle délimite le début d’un commentaire si elle est placée colonne 1

- Elle représente l'opérateur de multiplication

- Exemple :

- bra	*	;boucle sans fin

- brset data,x masque *  ;boucler tant que...

- * ceci est une ligne de commentaire

- ldd 10*valeur

Le Point-Virgule ";"

est toléré entre la partie utile de la ligne et le commentaire. Il n’est pas obligatoire.

La virgule ","

- est un séparateur dans fcb et fdb (Voir les exemples de fcb et fdb.)

- force l’adressage indexé si elle est suivie de ‘x’ ou ‘y’

Exemple	lda 	-1,x

lda  	,y		; equivaut à lda 0,y

lda 	1+4*5,x

L'apostrophe " ' "

- délimite une chaîne de caractères dans fcc (Voir l’exemple de fcc.)

- fait référence à un caractère ASCII

Exemple :

lda 	#'0'

lda 	#$30

* Ces deux lignes sont identiques car $30 est le code ASCII du caractère '0'.

Le caractère 'Dollar' "$"

annonce une valeur numérique exprimée en hexadécimal

Les lettres ( de ‘A ‘à ‘F’.) utilisées dans la notation hexadécimale sont indifféremment minuscules ou majuscules.

Le caractère '%' annonce une valeur numérique exprimée en binaire

Exemples :

lda 	#%00000001

lda 	#$01

lda 	#1

* Ces trois lignes sont identiques

® Si un caractère non autorisé est rencontré dans l'écriture d'un nombre, le nombre est considéré comme nul.

Ainsi, les nombres suivants sont nuls pour l'assembleur :

%012

$100X

123_5

® La notation octale n’est pas permise avec l’assembleur Xa11.

L'espace est un délimiteur

Il permet de séparer les différents champs ainsi que les éléments d'un champ

® Le caractère <TAB> ( code 9 ) génère plusieurs espaces dans l'éditeur de texte.

### Mnémoniques

C'est une chaîne de 3,4 ou 5 caractères désignant une action demandée au microprocesseur. Ces mnémoniques sont décrites par le constructeur du microcontrôleur.

Si la mnémonique contient des majuscules,  celles-ci sont converties en minuscules :

Les mnémoniques reconnues par l’assembleur de Xa11 sont :

| aba | abx | aby | adca | adcb | adda | addb | addd | anda | aslb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asld | asr | asra | asrb | bcc | bclr | bcs | beq | bhs | bita |
| bitb | ble | blo | bls | blt | bmi | bne | brn | brset | bset |
| bsr | bvc | bvs | cba | clc | cli | clv | cmpa | cmpb | com |
| coma | comb | cpd | cpx | cpy | decb | des | dex | dey | eora |
| eorb | fdiv | idiv | inc | inx | iny | jmp | jsr | lda | ldaa |
| ldab | ldb | ldd | lsl | lsla | lslb | lsld | lsr | lsra | lsrb |
| lsrd | mul | nop | ora | oraa | orb | orab | psha | pshb | pshx |
| pshy | pula | pulb | rola | rolb | ror | rora | rorb | rti | rts |
| sba | sbca | sev | sta | staa | stb | stab | std | stop | sts |
| stx | subd | swi | tab | tap | tba | test | tpa | tst | tsta |
| txs | tys | wai | xgdx | xgdy |  |  |  |  |  |

® On remarquera l'équivalence entre	ldaa et lda,  stab et stb,  oraa et ora     etc...

### Opérande(s)

L'opérande est un symbole ou une valeur numérique placé à la suite de la  mnémonique.

Le nombre et la taille des opérandes est défini pour chaque  mnémonique et pour le mode d’adressage requis.

® "ldx #$0001" est plus lisible que "ldx #1" (Le programmeur  rappelle que X contient deux octets).

## Principe de fonctionnement de l’assembleur

L’assembleur intégré  Xa11 travaille en 2 passes et sur plusieurs textes dont certains peuvent être dans la mémoire de l'ordinateur et d’autres sur son disque dur.

L’assemblage multifichier équivaut au  "cross-assemblage".

On présente ci-dessous les processus principaux (hiérarchiques) qui régissent l’assemblage :

### Scrutation des textes-source

Figure .1 :  Scrutation du texte-source 				Figure 2 : Traitement d'une ligne source

### Traitement d’une ligne-source

® Une ligne correspond à une instruction

® Noter le rôle fondamental du contenu de la première colonne du texte.

## Messages d’erreur renvoyés :

### Message 1 :"Ce symbole est inconnu : <Symbole> "

L’assembleur scrute la table des symboles et ne trouve pas celui auquel vous faites référence. Il n'a pas été déclaré sous forme d'une étiquette ou à l'aide de la directive "equ".

### Message 2: "Branchement relatif trop long "»

La différence entre l’adresse de destination et l’adresse courante sort de l’intervalle [-128..+127]   ( un octet signé)

### Message 3 :"Adresse trop grande (<Adresse>) en adressage direct"

L’instruction décrite par la mnémonique attend un octet mais l’opérande est supérieur à $ff.

### Message 4 : "Caractère " ‘ " absent dans fcc... »

La chaîne de caractères décrite avec la directive fcc n’est pas délimitée par des apostrophes.

### Message 5 : "Mnémonique inconnue : <Mnémonique> "

Le mot utilisé ne correspond pas à une mnémonique reconnue par l'assembleur.

### Message 6: " Trop de symboles "

On ne peut pas déclarer plus de 250 symboles

### Message 7: " Ce symbole est déjà défini : <Symbole> "

Le symbole déclaré figure déjà dans la table des symboles.

### Message 8: " Une ligne ne peut commencer par <PremierCaractère> "

Le caractère de la première colonne ne peut être que :

- un espace ou une tabulation

- une lettre minuscule ou majuscule

- un souligné "  _ "

- une étoile

## Utilisation de références externes

### Principe

On peut appeler, depuis le texte-source, un sous-programme ou une séquence exécutable qui ne s'y trouve pas.

### Conditions

4 conditions sont à respecter :

- La mnémonique doit être "jsr" ou "jmp".

- Le premier caractère de l'opérande doit être un point d'interrogation

- Les caractères suivants doivent constituer le nom d'un fichier archivé sur le disque (trame S1S9).

- Cette séquence exécutable doit être translattable (relogeable).

### Action de l'assembleur

Lorsqu'une telle référence est rencontrée, l'assembleur l'insère dans la trame S1S9 entre deux parenthèses.

C'est l'éditeur de liens (voir chapitre 5) qui la remplacera par une adresse.

Exemples :

ldx 	#message

jsr 	?outstr		;le fichier "outstr" contient un

;sous-programme qui affichera

;une chaîne de caractères.

jsr	?delai+3		;branchement à la quatrième adresse du SP "delai".

® En langage C, les fonction externes « standard » sont détectées par l’assembleur même si elles ne sont pas précédées d’un « ? », ce qui simplifie le travail du compilateur..

## Les fichiers produits par l'assembleur

### Fichier listing

C'est un texte dont chaque ligne est composée de 8 champs, soit de gauche à droite :

- Un numéro de ligne en décimal (1 à 9999)

- L'adresse courante (valeur de PC au début de l'instruction)

- Les octets du code machine généré

- La durée de l'instruction (nombre de cycles d'horloge).

- Les 4 champs du texte-source.

Extrait d'un listing : (essai.lis)

...9	1004			PORTB         	equ   $1004

10 	2710			DUREE		equ   10000  ;période

11

12

13 0010					org 	$10

14

15 0010 86 AA              	[ 2 ]               		lda   #$AA

16 0012 B7 10 04           [ 4 ]               		sta   PORTB

17

18 0015 73 10 04           [ 6 ] BOUCLE        	com   PORTB

19 0018 CE 27 10          [ 3 ]               		ldx   #DUREE

20 001B BD ?? ??          [ 6 ]               		jsr   ?delay+3

21 001E 20 F5               [ 3 ]               		bra   BOUCLE

22

23                                             			end

® La ligne du fichier listing contenant huit champs, sa longueur dépasse en général les 80 caractères habituels. Il faut donc que l'éditeur de texte utilisé pour la consulter accepte des lignes de plus de 80 caractères.(Ex : 120 );

### Table des symboles

C'est un texte contenant la liste des symboles déclarés dans le programme.

Cette liste peut être classée par ordre alphabétique.

Voici le texte "essai.sym" :

BOUCLE:0015             DUREE:2710             PORTB:1004

### 1.5.3. Trame S1S9

C'est le fichier de sortie utilisé pour télécharger le code objet dans le microcontrôleur. C'est toujours un texte imprimable et standard pouvant être utilisé par de nombreux outils. Outre les données du code objet, il contient les adresses d'implantation du code et des octets de vérification (Signature).

Chaque ligne contient 5 champs :

| Champ | Nombre de caractères | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Type | 2 | Toujours S1 ou S9 :S1 si la ligne contient des données ou du code et S9 si la ligne contient une adresse d'exécution. |
| Longueur | 2 | Nombre de paires de caractères dans la ligne en excluant les champs "type" et "longueur" |
| Adresse | 4 | Adresse de la première donnée sur 2 octets. |
| Données | au moins 2 | Dans la pratique, leur nombre varie de 1 à 30. |
| Signature | 2 | C'est l'octet de poids faible du complément à 1 de la somme : longueur + adresse +données. |

® En général, toutes les lignes commencent par "S1" sauf la dernière qui, elle, commence par "S9".

Exemple de trame S1S9 :

S11CE000CEE0728D337C1004F610044F8D3ACEE0878D257F1007F61003ED

S11CE0194F8D2CCEE09C8D177A10077C1003F610034F8D1B093D26FCCE9E

S11CE032E0B48D0220C8E600270B7D102E2AFBF7102F0820F1398F4F3632

S11CE04B8FCE000202CB30C1392302CB27378C000026ED335D270A7D1027

S11CE0642E2AFBF7102F20F2CEE0B18DC739536F72746965207375722008

S11CE07D706F72742042203A0900456E747282652073757220706F72741D

S11CE0962043203A0900536F727469652073757220706F72742043203A15

S10AE0AF09000A0D000C003A

S903E000FC

En lisant la première ligne on voit :

- Que c'est une ligne de données ("S1")

- Qu'elle contient $1c octets utiles

- Que l'adresse de la première donnée est $e000

- Que sa signature est $ed

En lisant la dernière ligne on voit :

- Qu'elle contient une adresse d'exécution ("S9")

- Que cette adresse est celle du premier octet de code :  $e000

Pour pouvoir accepter des références externes, l'assembleur Xa11, lorsqu'il en rencontre une, insère son symbole dans la trame S1S9 et entre deux parenthèses.

La trame n'est alors plus normalisée mais ceci est provisoire car le lieur (éditeur de liens) calculera la valeur des octets manquants (adresse associée au symbole et signature) et produira une trame normalisée.

Par exemple, voici la trame "essai.s19" en sortie de l'assembleur :

® Remarquer que la signature  de la 1ère ligne n'a pu être calculée.

S113001086AAB71004731004CE2710BD(delay+3)20F5??

S9030010EC

Voici la même trame en sortie du lieur

La deuxième ligne correspond au sous-programme "Delay" inséré dans la trame par le lieur.

Le lieur a recalculé les signatures et la trame de sortie est normalisée.

S113001086AAB71004731004CE2710BD002320F560

S113002030EE02270A86CC4A4C4A26FB0926F639CA

S9030010EC