BR

ADRESSAGE DU 6811

1. Adressage immédiat

L’opérande est la donnée directement utilisée.

Le symbole « # » demande à l’assembleur d’utiliser l’adressage immédiat..

Ex.	lda	#10	;génère 2 octets

ldd	#10	;génère 3 octets

lds	#$ff	;place la pile à la fin de la RAM interne

Extrait du fichier listing :

86 0A[ 2 ]lda#10;génère 2 octets

CC 00 0A[ 3 ]ldd#10;génère 3 octets

8E 00 FF[ 3 ]lds#$ff;place la pile à la fin de la RAM interne

2. Adressage étendu

L’opérande est l’adresse ( sur deux octets ) de la donnée.

Ex	lda	$0010	;charge le contenu de l’adresse $0010 dans A

ldx	0	;charge le contenu des adresses 0 et 1 dans X

Extrait du fichier listing :

96 10[ 4 ]lda$0010;charge le contenu de l'adresse $0010 dans A

DE 00            [ 5 ]ldx0;charge le contenu des adresses 0 et 1 dans X

3. Adressage direct

L’opérande est l’adresse ( sur un octet ) de la donnée.

Le signe « <  » force l’adressage direct.

Ex	lda	<$0010	;charge le contenu de l’adresse $0010 dans A

ldx	<0	;charge le contenu des adresses 0 et 1 dans X

Extrait du fichier listing :

B6 00 10[ 4 ]lda$0010;charge le contenu de l'adresse $0010 dans A

FE 00 00[ 5 ]ldx0;charge le contenu des adresses 0 et 1 dans X

4. Adressage implicite ou inhérent

Pas d’opérande.

Ex.	ABA,	NOP,	CLI  etc...

5. Adressage indexé

L’adresse effective est la somme algébrique du contenu d’un registre d’index et d’un octet 	signé de décalage.

Ex	lda 	0,x	;charger dans A le contenu de l’adresse se trouvant dans X

lda	-3,y	;charger dans A le contenu de l’adresse ( [Y] - 3  )

6. Adressage relatif

L’opérande est un octet signé de décalage par rapport à l’adresse courante.

Ex	Ad1	bra	Ad2	          ; La différence Ad2-Ad1 est calculée par l’assembleur.

Brclr	Porta,x Ad3 1  ;Ad3 est un octet de décalage.