EEPROM

à accès série

C.Dupaty

Professeur de génie électrique

Lycée Fourcade 13120 Gardanne

 : 04.42.51.47.03

ATTENTION ce commentaire est à effacer avant impression:

- Pour visualiser les réponses aux questions (en rouge), dans « OUTILS » « OPTIONS » « AFFICHAGE », valider « TEXTE MASQUE »

- Pour imprimer les réponses aux questions (en rouge), dans « OUTILS » « OPTIONS » « IMPRESSION », valider « TEXTE MASQUE »

- Pour éviter l’impression couleur : « IMPRIMER » « PROPRIETES » « IMPRIMER EN NIVEAUX DE GRIS »

- Les dernières pages de ce document sont les transparents de cours

# Fiche contrat (de préparation de séquence)

Technologie et application des produits, les mémoires EEPROM

Objectifs :

- Découvrir les produits EEPROM à travers des documents ST et ATMEL

- Comparer les bus de communication IIC et SPI

- Travailler en autonomie

- Utiliser un outil de documentation multimédia

Pré requis :

Connaissances et savoir-faire d’un technicien supérieur en électronique ou électrotechnique

A partir de :

- TD et TP de ce document

- Présentation PowerPoint : IIC.PPT et SPI.PPT

- CDROM : DATA DISK SGS-THOMSON 3ième édition 1996

- CDROM : Nonvolatile Memory ATMEL DATA BOOKS june 1997

- PC Multimédia sous WINDOWS 95

- Outil de programmation de carte à puce CARTPUCE

Conditions :

Travail individuel, évaluation formative, durée 4h en laboratoire.

Critères d’évaluation :

- Toutes les réponses doivent être apportées

- Les traductions demandées ne doivent laisser aucune ambiguïté sur le sens du texte, elles doivent être très proche du texte original en anglais.

- L’utilisation de l’ordinateur doit être aisée. (manipulation de la souris, des fenêtres …)

- L’écriture sera soignée de manière à pouvoir réutiliser le document réponse

- Le travail doit être le plus autonome possible, le professeur étant dans le laboratoire pour guider les stagiaires et résoudre les problèmes matériels

Remarque : Le lecteur doit compléter les paragraphes précédés du symbole 

Fiche de déroulement de séquence : Durée 4h, 15mn de pose , 4 mn de tolérance

| Durées (mn) | Etapes et contenu | Activités du professeur | Activités des stagiaires | Moyens matériels et documents utilisés | Connaissances et savoir-faire apportés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10mn | Présentation du contrat, des conditions de travail | Il présente les objectifs et le contrat, la méthode pédagogique retenue (évaluation formative) | Ils écoutent et peuvent demander des précisions | Fiche contrat Tableau blanc Transparent n°1 |  |
| 20mn | Contrôle des pré requis | Il questionne oralement et amène les stagiaires à confirmer leurs pré requis sur les différentes mémoires | Ils mobilisent leurs connaissances afin de répondre aux questions. | Tableau blanc |  |
| 1mn |  | Il distribue les TP et les documents ressources. |  |  |  |
| 80mn | Apports de savoirs nouveaux et développement des savoir-faire | Il présente le TD et place les stagiaires en situation d’autonomie. Il les guide, les conseille... | Ils recherchent, participent et notent sur le document réponse. Ils notent les réponses dictées et corrigent éventuellement leur travail | PC, CD ROM, Data Sheet ATMEL PwerPoint, TD Tableau blanc Transparent 2,3,4,5,6 | Découverte CD ROM SGS, Mémoire EEPROM à accès série Bus SPI Bus IIC |
| 90mn | Apports de savoirs nouveaux et développement des savoir-faire | Il présente le TP et place les stagiaires en situation d’autonomie. Il les guide, les conseille. Ensuite. Il observe le travail des stagiaires, aide ceux en difficulté. Il inscrit les mots clés au tableau, il corrige les erreurs | Ils recherchent, participent et notent sur le document réponse. Ils notent les réponses dictées et corrigent éventuellement leur travail | PC, logiciel CARTEPUC.EXE Lecteur de carte sur PC Transparent 7,8 Tableau blanc | SmartCard Carte téphonique Carte GFM2K Programmation d’une mémoire IIC |
| 20mn | Exercice | Il présente le problème, il observe et aide les stagiaires afin de leur permettre de réussir l’exercice | .Ils mobilisent les connaissances nouvelles pour répondre au problème posé, ils s’auto évaluent en référence au contrat de départ | PC, logiciel CARTEPUC.EXE Lecteur de carte sur PC |  |

## Technologie de fabrication des mémoires EEPROM

Les EEPROM peut être programmée et effacée électriquement. Ci dessous on peut voir structure flotox (Floating Gate Tunnel Oxide).

Dans les EEPROM la faible l'épaisseur de l'oxyde entre la grille flottante et le silicium (quelques dizaines de nanomètres) rend facile l'élimination par voie électrique des électrons piégés dans la grille flottante

L'oxyde est de 15 nm environ au niveau du drain, et les électrons peuvent alors voyager dans les deux sens par effet tunnel à travers la couche d'oxyde sous l'effet d’un champ électrique issu d'une tension  de +/- 20 V durant 10mS.

+VG

+VD

(Source ST Microelectronics)

Si polycristalin

Substrat dopé p

SiO2

Drain

Source

.

### Source  ST Microelectronics :

Pour bloquer un transistor, la source et le drain sont mis à la masse, et une impulsion de tension positive est appliquée entre la seconde grille et la masse, des électrons issus du drain traversent la mince couche d'oxyde et viennent se piéger dans la grille flottante.

De même que pour les EPROM, I'accroissement de tension de seuil qui en résulte pour la deuxième grille interdit au MOS de devenir conducteur au cours d'une lecture ultérieure.

Pour supprimer ce blocage du transistor la seconde grille et la source sont mises à la masse, et l'impulsion de tension est appliquée entre drain et masse; les électrons précédemment piégés dans la grille flottante transitent en sens inverse à travers l'oxyde mince et la tension de seuil redevient normale.

La possibilité de reprogrammer facilement les EEPROM (voir les mémoires flash) justifie le succès de ce type de point mémoire

- Organisation des cellules mémoires (doc Intel, DATA BOOK Applications 1981):

- Pour effacer un bit, on place une tension de 20v sur la ligne et 0v sur la colonne

- Pour écrire un bit la colonne est placée sous une tension de 18 à 20v et la ligne à 0v

## Présentation du TP

Le TP utilise abondamment le CDROM SGS-THMSON « DATA DISK », le lecteur peut également se documenté à partir du CDROM ATMEL DATA BOOK, les produits étudiés étant similaires.

A partir du CD-ROM SGS-THMSON « DATA DISK »

- Cliquer deux fois sur WELCOME.PDF puis descendre dans l’arborescence proposée et valider la famille ST62

| ATMEL | AT24C02 | AT93C56 |
| --- | --- | --- |
| SGS THOMSON | ST24C02 | ST93C56 |

# Les mémoires EEPROM

Quelle est la signification des termes :

EPROM :



Erasable PROgrammable Memory, Mémoire morte effaçable.

UVEPROM :



EPROM effaçable par une exposition aux ultra-violet, ce type de mémoire est placée dans un boîtier avec fenêtre (windowed)

OTP MEMORY :



One Time Programmable Memory, c’est une mémoire programmable par l’utilisateur

mais une seule fois, souvent c’est une UVEPROM mais sans fenêtre

FLASH MEMORY :



C’est une mémoire morte dont l’effacement et l’écriture est très rapide (de l’ordre de

grandeur d’une RAM), d’ou le nom de FLASH

EEPROM :



Erasable Electricaly PROM, mémoire morte effaçable électriquement, comme une

mémoire flash mais avec un temps d’écriture beaucoup plus long (>15mS)

PARALLEL EEPROM :



Mémoire EEPROM à accès parallèle. En général les données entrent et sortent sous la

forme d’un octet.

SERIAL EEPROM :



Mémoire EEPROM à accès série. Les données entrent et sortent en série en commençant

par le poids fort des octets.

SMARTCARD MEMORY :



« Carte à puce » contenant une mémoire, par opposition aux « SMARTCARD

PROCESSOR »

# Comparaison des différents types d’EEPROM

|  | M28F201 | ST24C02C | ST95021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | EEPROM FLASH à accès parallèle | EEPROM à accès série | EEPROM à accès série |
| Capacité | 256 KO | 256 Octets | 256 Octets |
| Tension de proframmation | 12v | 5v | 5v |
| Temps d’accès en lecture | 150nS | F=250KHz max 24 fronts d’horloge nécessaires 96uS | F=2MHZ max 16 fronts d’horloge nécessaires 8uS |
| Temps d’accès en écriture | 10uS | 10mS | 10 mS |
| Type de communication | Parallèles | Suc IIC synchrone | Bus SPI série synchrone |
| Nombre de broches | 32 | 8 | 8 |
| Domaines d’application | Mémorisation de programmes et sauvegarde de données | Sauvegarde de données | Sauvegarde de données |

# Le bus S.P.I

 sur PPVIEW32 pour visualiser la présentation Power point : SPI.PPT et lire la documentation de       l’EEPROM ST95021 :

Donner la signification des termes et le rôle des broches:

S.P.I :

Serial Peripherical Interface. Interface de communication série synchrone développé

par Motorola

M.I.S.O :

Master In Slave Out. Entrée du maître, sortie de l’esclave. Signal de l’esclave vers la

maître.

M.O.S.I :

 Master Out Slave In. Sortie du maître, entrée de l’esclave. Signal du maître vers

l’esclave

SCLK :

Serial ClocK. Horloge de communication série synchrone

Expliquer le principe de transfert de données par liaison S.P.I

 Le principe repose sur l’échange de deux registres à décalage 8 bits. Le poid fort de

l’un est relié au poid faible de l’autre et vice versa. Les deux registre possédant la m^me

horloge, l’échange s’effectue en 8 impulsions de SCK.

Quelle est la fréquence maximum du signal S.C.K sur le ST95021

2 MHz

Quelle est la vitesse maximum de lecture (octets/S)

125000 Octets/Seconde

Quelle est la vitesse maximum d’écriture (octets/S)

100 Octets/Seconde

# Le bus I.I.C

 sur PPVIEW32 pour visualiser la présentation Power point : IIC.PPT et lire la documentation de l’EEPROM ST24C02C :

Donner la signification des termes et le rôle des broches:

I.I.C

Inter Integrated Circuit bus

SCL

Serial Clock. Horloge de communication série synchrone

SDA

Serial Data. Ligne de transmition de données

Résistance de pull-up

Résistance de polarisation, fournissant une tension d’état haut lorsqu’une sortie haute

impédance est à l’état logique 1

Expliquer le principe de transfert de données par liaison IIC

 Les données sont échangées entre un maître et un esclave sur un seul fil, il peut y

avoir plusieurs esclave en parallèle. D’ou la nécessité d’un protocole de communication

logiciel et la présence sur les interfaces d’entrées/sorties à drain ouvert

Quelle est la fréquence maximum du signal SCL sur le ST24C02

 250 KHz

Quelle est la vitesse maximum de lecture (octets/S)

Si F=250KHz avec 24 fronts d’horloge nécessaires.

10416 Octets/Seconde

Quelle est la vitesse maximum d’écriture (octets/S)

100 Octets/Seconde

# Comparatif

Compléter le tableau suivant :

|  | S.P.I | I.I.C |
| --- | --- | --- |
| AVANTAGES | Rapidité Simplicité d’utilisation | Un seul fil de donnée commun à tous les bîtier, en lecture et en écriture Pas de fil de sélection de boîtier |
| INCONVENIENTS | Deux fils pour les données Et un fil de selection pour chaque boîtier | Complexité du protocole de communication. Lenteur |

# Carte à mémoire

Les mémoires EEPROM séries se trouve couramment dans les cartes à puce.

Que signifie et quels sont les domaines d’application de :

Smartcard with standard memory (ex :ST14C02)



Carte à puce portant une mémoire standard

Smartcard memory with security (ex : ST1331, regarder page 4/4 le ©)



Carte à puce portant une mémoire sécurisée, par exemple dans laquelle on ne peut écrire

que des « 1 »

Smartcard memory with mcu (ex ST16SF44)



Carte à puce portant un micro contrôleur. Par exemple les cartes bancaires

# Les cartes téléphoniques :

Ce ne sont pas des EEPROM mais de PROM « fusible » (OTP), il n’est possible d’y écrire que des « 1 ».

Exemple de télécarte avec équipée d’une puce ST1200 (SGS THOMSON), c’est une mémoire OTP de 256 bits (32 octets).

Code fabriquant

Type de carte

Numéro de série

000	11000011 00000101 00010100 00110110

Nombre d’unités  max

Adresses

032	11000011 10001000 10010000 01010110

064	11000011 10110011 00010000 00000110

Unités consommées

096	11111111 11111111 11111111 11111111

128	11111111 11111111 11111111 11110000

Bits NON utilisés

160	00000000 00000000 00000000 00000000

192	00000000 00000000 00000000 00000000

Code pour test

224	00000000 00000000 00000000 11111111

## La lecture des cartes téléphoniques

La lecture des cartes « France TELECOM » se fait très simplement à l’aide d’un micro contrôleur (ST6 par exemple). Le TP suivant propose de lire ces cartes à l’aide d’un interface connecté à un ordinateur PC.

Lecteur de cartes

TELECARTE

GFM2K

## Schéma structurel de l’interface PC - CARTE

Remarques :

- L’interface est connecté au port parallèle du PC (port imprimante DB25 femelle)

- En raison de la très faible consommation du circuit intégré sur la carte à puce l’alimentation de celle ci est réalisée par les bus de donnée de l’interface parallèle (D5, D6, D7)

- Le transistor Q1 permet la compatibilité de l’interface avec les circuits ST1200 et ST14C02C

Expliquer le rôle des signaux sur le connecteur de carte à puce

Broche 1

 VDD=5v

Broche 2

 A signal de contrôle de télécarte

Broche 3

 ST Signal d’horloge de télécarte

Broche 4

 SCL Horloge IIC ou B signal de contrôle de télécarte

Broche 13

  FUS, interdiction d’écriture sur télécarte

Broche 14

 SDA, données sur IIC ou OUT sortie des données sur télécarte

Broche 15

 VPP, tension de programmation d’une télécarte

Broche 16, 17

 Contact de détection de présence carte sur le support

Broche 18

 VSS =0v

## Expérimentation

- Après avoir connecté l’interface sur le port parallèle du PC, lancer le programme CARTEPUC.EXE dans le répertoire C:\FCIL

- Valider TELECARTE, puis introduire une carte  « FRANCE TELECOM » dans le lecteur.

Un écran de ce type apparaît :

Lecture de TELECARTES, S.T.S Electronique Lycée Fourcade 13120 Gardanne 09/1996

Introduire une Telecarte

Contenu binaire de la carte

0 11000111 00000100 01000011 01100010

32 11000111 10000101 00000011 01000001

64 11001011 00000110 00010000 00010011

96 11111111 11111111 11111111 11111111

128 11111111 11111111 11111111 11111111

160 11111111 11111111 11111111 11111111

192 11111111 11111111 11111111 11111111

224 11000000 00000000 00000000 11111111

Analyse

Fabriquant de la carte :C7

Type de carte :04

Numéro de série :43 62 C7 85 03 41 CB 06 10

C  b  Ã  à    A  -

Nombre d'unités téléphoniques max :120

Nombre d'unités restantes :0

Adresses programmables par des "1" :1D 1E

Introduire une autre carte ou presser une touche pour finir

Comparer les données sur l’écran avec celles décrites précédemment.

# Cartes à puce GemPlus GFM2K

La société GemPlus, très connue en raison de son fondateur dépositaire du brevet sur les cartes à puces. Cette société « encapsule » des « puces électroniques » sur des cartes en plastique. La plupart des produit GemPlus sont réalisés à l’aide de puces SGS. Thomson. C’est le cas de la carte GFM2K, carte à puce EEPROM de 256 octets qui intègre une puce ST14C02C.

A partir du DataSheet sur CD-ROM

Repérer l’analogie entre les produits ST14C02C et STC24C02C

|  | ST14C02C | STC24C02C |
| --- | --- | --- |
| Capacité |  256 Octets |  256 Octets |
| Durée de rétention |  40 ans |  40 ans |
| Type d’interface | IIC | IIC |
| Noms des signaux | SCL, SDA, MODE | SCL, SDA, MODE |
| Adresse de base | 1010xxxx | 1010xxxx |

SGS-Thomson fabrique des EEPROM qui peuvent ensuite être commercialisées sous différentes références en fonction du type de boîtier de la puce (ici DIL8 ou MODULE)

Après lecture du document : SMART CART IC’s EMBEDDING PROCESS

Indiquer la nature des informations enregistrer sur les cartes sécurisées permettant de suivre la fabrication et la programmation de la carte (TRACEABILITY).

## Expérimentation

- Après avoir connecté l’interface sur le port parallèle du PC, lancer le programme CARTEPUC.EXE dans le répertoire C:\FCIL

- Valider GFM2K, puis introduire une carte  GFM2K dans le lecteur, puis valider lecture.

- Un écran de ce type apparaît : exemple de carte pour forfait ski.

Codes héxadécimaux				Codes ASCII correspondants

Introduire une GFM2K

(L)ecture, (E)criture, e(F)facer, prog (M)anuelle, (S)ortir

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  0123456789ABCDEF

00 31 32 33 34 35 36 47 72 6F 73 70 69 72 6F 6E 20  123456Grospiron

10 45 64 67 61 72 20 20 20 20 20 32 37 30 35 37 32  Edgar     270572

20 42 2B 34 35 20 72 75 65 20 64 65 73 20 41 62 65  B+45 rue des Abe

30 69 6C 6C 65 73 20 37 34 30 30 30 20 43 68 61 6D  illes 74000 Cham

40 6F 6E 69 78 20 20 20 20 54 68 82 6F 64 6F 72 65  onix    Théodore

50 20 47 72 6F 73 70 69 72 6F 6E FF FF FF FF FF FF   Grospiron

60 31 31 20 72 75 65 20 64 75 20 6D 6F 6E 74 20 62  11 rue du mont b

70 6C 61 6E 63 20 36 39 30 30 30 20 4C 79 6F 6E FF  lanc 69000 Lyon

80 34 34 35 35 36 36 37 37 31 31 30 32 39 37 32 35  4455667711029725

90 30 33 39 37 30 31 30 33 30 37 30 33 FF FF FF FF  039701030703

A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0 FF FF FF FF FF FF 30 35 31 31 34 32 FF FF FF FF        051142

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 30 30 30 FF FF            0000

E0 42 75 76 65 7A 20 64 65 20 6C 27 65 61 75 FF FF  Buvez de l'eau

F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Carte détectée

Ex : le contenu de l’adresse 63h=72h, code ASCII de « r »

## Exercice :

- Effacer la carte entière

- Effectuer les opérations d’écriture nécessaires afin d’obtenir le contenu suivant :

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  0123456789ABCDEF

00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 FF FF FF FF FF FF

10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A FF FF FF FF FF FF  ABCDEFGHIJ

20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

## Exercice d’application : contrôle du bus IIC

A partir du cours précédant sur le BUS IIC :

- Dans le logiciel CARTEPUC.EXE valider le mode « PROGRAMMATION MANUELLE »

- Enter la trame IIC permettant d’écrire :

- 25h à l’adresse A6h

- 58h à l’adresse B6h

Fiche contrat (de préparation de séquence)

Brique TECH M2-3 : Technologie et application des produits, les mémoires EEPROM

Objectifs :

- Découvrir les produits EEPROM ST et ATMEL

- Comparer les bus de communication IIC et SPI

- Travailler en autonomie

- Utiliser un outil de documentation multimédia

Pré requis :

Connaissances et savoir-faire d’un technicien supérieur en électronique ou électrotechnique

A partir de :

- TD et TP de ce document

- Présentation PowerPoint : IIC.PPT et SPI.PPT

- CDROM : DATA DISK SGS-THOMSON 3ième édition 1996

- CDROM : Nonvolatile Memory ATMEL DATA BOOKS june 1997

- PC Multimédia sous WINDOWS 95

- Outil de programmation de carte à puce CARTPUCE

Conditions :

Travail individuel, évaluation formative, durée 4h en laboratoire.

Critères d’évaluation :

- Toutes les réponses doivent être apportées

- Les traductions demandées ne doivent laisser aucune ambiguïté sur le sens du texte, elles doivent être très proche du texte original en anglais.

- L’utilisation de l’ordinateur doit être aisée. (manipulation de la souris, des fenêtres …)

- L’écriture sera soignée de manière à pouvoir réutiliser le document réponse

- Le travail doit être le plus autonome possible, le professeur étant dans le laboratoire pour guider les stagiaires et résoudre les problèmes matériels

Remarque : Le lecteur doit compléter les paragraphes précédés du symbole 

Quelle est la signification des termes :

EPROM :

Erasable PROgrammable Memory, Mémoire morte effaçable.

UVEPROM :

EPROM effaçable par une exposition aux ultra-violet, ce type de mémoire est placée dans un boîtier avec fenêtre (windowed)

OTP MEMORY :

One Time Programmable Memory, c’est une mémoire programmable par l’utilisateur

mais une seule fois, souvent c’est une UVEPROM mais sans fenêtre

FLASH MEMORY :

C’est une mémoire morte dont l’effacement et l’écriture est très rapide (de l’ordre de grandeur d’une RAM), d’ou le nom de FLASH

EEPROM :

Erasable Electricaly PROM, mémoire morte effaçable électriquement, comme une mémoire flash mais avec un temps d’écriture beaucoup plus long (>15mS)

PARALLEL EEPROM :

Mémoire EEPROM à accès parallèle. En général les données entrent et sortent sous la forme d’un octet.

SERIAL EEPROM :

Mémoire EEPROM à accès série. Les données entrent et sortent en série en commençant par le poids fort des octets.

SMARTCARD MEMORY :

« Carte à puce » contenant une mémoire, par opposition aux « SMARTCARD

PROCESSOR »

Comparaison des différents types d’EEPROM

|  | M28F201 | ST24C02C | ST95021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | EEPROM FLASH à accès parallèle | EEPROM à accès série | EEPROM à accès série |
| Capacité | 256 KO | 256 Octets | 256 Octets |
| Tension de proframmation | 12v | 5v | 5v |
| Temps d’accès en lecture | 150nS | F=250KHz max 24 fronts d’horloge nécessaires 96uS | F=2MHZ max 16 fronts d’horloge nécessaires 8uS |
| Temps d’accès en écriture | 10uS | 10mS | 10 mS |
| Type de communication | Parallèles | Suc IIC synchrone | Bus SPI série synchrone |
| Nombre de broches | 32 | 8 | 8 |
| Domaines d’application | Mémorisation de programmes et sauvegarde de données | Sauvegarde de données | Sauvegarde de données |

Donner la signification des termes et le rôle des broches:

S.P.I :

Serial Peripherical Interface. Interface de communication série synchrone développé

par Motorola

M.I.S.O :

Master In Slave Out. Entrée du maître, sortie de l’esclave. Signal de l’esclave vers la

maître.

M.O.S.I :

 Master Out Slave In. Sortie du maître, entrée de l’esclave. Signal du maître vers

l’esclave

SCLK :

Serial ClocK. Horloge de communication série synchrone

Expliquer le principe de transfert de données par liaison S.P.I

 Le principe repose sur l’échange de deux registres à décalage 8 bits. Le poid fort de

l’un est relié au poid faible de l’autre et vice versa. Les deux registre possédant la m^me

horloge, l’échange s’effectue en 8 impulsions de SCK.

Quelle est la fréquence maximum du signal S.C.K sur le ST95021

2 MHz

Quelle est la vitesse maximum de lecture (octets/S)

125000 Octets/Seconde

Quelle est la vitesse maximum d’écriture (octets/S)

100 Octets/Seconde

Donner la signification des termes et le rôle des broches:

I.I.C Inter Integrated Circuit bus

SCL Serial Clock. Horloge de communication série synchrone

SDA Serial Data. Ligne de transmition de données

Résistance de pull-up Résistance de polarisation, fournissant une tension d’état haut lorsqu’une sortie haute impédance est à l’état logique 1

Expliquer le principe de transfert de données par liaison IIC

 Les données sont échangées entre un maître et un esclave sur un seul fil, il peut y avoir plusieurs esclave en parallèle. D’ou la nécessité d’un protocole de communication logiciel et la présence sur les interfaces d’entrées/sorties à drain ouvert

Quelle est la fréquence maximum du signal SCL sur le ST24C02

 250 KHz

Quelle est la vitesse maximum de lecture (octets/S)

Si F=250KHz avec 24 fronts d’horloge nécessaires.

10416 Octets/Seconde

Quelle est la vitesse maximum d’écriture (octets/S)

100 Octets/Seconde

Comparatif

|  | S.P.I | I.I.C |
| --- | --- | --- |
| AVANTAGES | Rapidité Simplicité d’utilisation | Un seul fil de donnée commun à tous les bîtier, en lecture et en écriture Pas de fil de sélection de boîtier |
| INCONVENIENTS | Deux fils pour les données Et un fil de selection pour chaque boîtier | Complexité du protocole de communication. Lenteur |

Que signifie et quels sont les domaines d’application de :

Smartcard with standard memory (ex :ST14C02)



Carte à puce portant une mémoire standard

Smartcard memory with security (ex : ST1331, regarder page 4/4 le ©)



Carte à puce portant une mémoire sécurisée, par exemple dans laquelle on ne peut écrire que des « 1 » (télécarte)

Smartcard memory with mcu (ex ST16SF44)



Carte à puce portant un micro contrôleur. Par exemple les cartes bancaires

Les cartes téléphoniques :

Code fabriquant

Type de carte

Numéro de série

000	11000011 00000101 00010100 00110110

Nombre d’unités  max

Adresses

032	11000011 10001000 10010000 01010110

064	11000011 10110011 00010000 00000110

Unités consommées

096	11111111 11111111 11111111 11111111

128	11111111 11111111 11111111 11110000

Bits NON utilisés

160	00000000 00000000 00000000 00000000

192	00000000 00000000 00000000 00000000

Code pour test

224	00000000 00000000 00000000 11111111

TELECARTE

Contenu binaire de la carte

0 11000111 00000100 01000011 01100010

32 11000111 10000101 00000011 01000001

64 11001011 00000110 00010000 00010011

96 11111111 11111111 11111111 11111111

128 11111111 11111111 11111111 11111111

160 11111111 11111111 11111111 11111111

192 11111111 11111111 11111111 11111111

224 11000000 00000000 00000000 11111111

Analyse

Fabriquant de la carte :C7

Type de carte :04

Numéro de série :43 62 C7 85 03 41 CB 06 10

C  b  Ã  à    A  -

Nombre d'unités téléphoniques max :120

Nombre d'unités restantes :0

Adresses programmables par des "1" :1D 1E

GFM2K

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  0123456789ABCDEF

00 31 32 33 34 35 36 47 72 6F 73 70 69 72 6F 6E 20  123456Grospiron

10 45 64 67 61 72 20 20 20 20 20 32 37 30 35 37 32  Edgar     270572

20 42 2B 34 35 20 72 75 65 20 64 65 73 20 41 62 65  B+45 rue des Abe

30 69 6C 6C 65 73 20 37 34 30 30 30 20 43 68 61 6D  illes 74000 Cham

40 6F 6E 69 78 20 20 20 20 54 68 82 6F 64 6F 72 65  onix    Théodore

50 20 47 72 6F 73 70 69 72 6F 6E FF FF FF FF FF FF   Grospiron

60 31 31 20 72 75 65 20 64 75 20 6D 6F 6E 74 20 62  11 rue du mont b

70 6C 61 6E 63 20 36 39 30 30 30 20 4C 79 6F 6E FF  lanc 69000 Lyon

80 34 34 35 35 36 36 37 37 31 31 30 32 39 37 32 35  4455667711029725

90 30 33 39 37 30 31 30 33 30 37 30 33 FF FF FF FF  039701030703

A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0 FF FF FF FF FF FF 30 35 31 31 34 32 FF FF FF FF        051142

D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 30 30 30 FF FF            0000

E0 42 75 76 65 7A 20 64 65 20 6C 27 65 61 75 FF FF  Buvez de l'eau

F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF