#### 68HC11

Première série d’exercices :

Le vecteur de RESET est positionné. Les sous programmes seront testés à l’aide de programmes appelant.

Toutes les valeurs numériques doivent être déclarées en équivalences

Les commentaires doivent êtres suffisants explicites et judicieux.

ATTENTION : SUR CONTROL BOY il faut retirer les lignes positionnant le vecteur de RESET

Sur CBOYF1, le début des programmes doit être en $8000

##### Sur CBOYF1 on remplacera le port C ou le port   par le port B

Exercice 1 :

Adition de deux octets : N1 en $41, N2 en $42, résultat en $43

Exercice 2 :

Soustraction de deux octets N2-N1. Résultat en $43 et signe en $44 ($44=0 pour positif)

Exercice 3 :

Clignotant sur PA7, la temporisation sera ajustée de manière à obtenir f=1Hz, en déduire le rapport de temps entre le simulateur et un 68HC11 avec un quartz de 8MHz.

Exercice 4 :

Modifier le programme précédent de manière à placer la temporisation dans un sous programme

Exercice  5:

Réaliser avec la même temporisation un chenillard sur le port C

Exercice 6 :

Addition de deux nombres de 16 bits. N1 en $40, N2 en $42, résultat en $44, $45, $46

Exercice 7 :

Recopier le texte « MC68HC11 » situé à l’adresse $40 vers l’adresse $50

Exercice 8 :

Recopie d’une zone mémoire. Adresse de début de zone en $40,$41. Destination en $42 ,$43.Longueur en $44 (max 255)

Exercice 9 :

Réaliser un sous programme de conversion Hexadécimal ASCII. Le nombre à convertir est placé dans accA, les deux caractères ASCII sont retournés dans accA et accB. Par exemple si accA = $36, la fonction HEXASC retourne accA = $33 et accB = $36. Le sous programme sera appelé par BSR HEXASC

Exercice 10 :

Réaliser un clignotant sur le port C en utilisant la fonction RTI. La période sera ajustée de manière à visualiser le clignotement sur le simulateur. (le programme principal ne fait rien. Ex bra *)

Exercice 11 :

Réaliser un chenillard sur le port D en utilisant la fonction Timer OC3. La période sera ajustée de manière à visualiser le chenillement sur le simulateur.

Exercice 12

: Intégrer les programmes 10 et 11 afin de constater la puissance de la programmation avec interruptions

Exercice 13 :

Réaliser un sous programme SINUS retournant le sinus d’un angle entier en degré compris entre 0 et 10 (dans accA). Le résultat sera donné avec une précision sur quatre nombres ex : sin(8)=0,0871. Le résultat serait 08 dans accA et 71 dans accB. (la partie entière est ignorée)

Exercice 14 :

Réaliser un compteur BCD (0 à 100 sur le port C)

* EXERCICE 1 : Addition de deux octets

* N1 en $40, N2 en $41, résultat en $43

* Le résultat est tronqué‚ à 8bits

*

N1	EQU	$40

N2	EQU	$41

RES	EQU	$42

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

LDAA	N1	*N1 est placé dans accA

ADDA	N2	*N1 est ajout‚ à N2, résultat dans accA

STAA	RES	*résultat dans RES

BRA	*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 2 : Soustraction de deux octets

* N1 en $40, N2 en $41, résultat en $42, signe en $43 ($00 si positif)

* Le résultat est tronqué    8bits

*

N1	EQU	$40

N2	EQU	$41

RES	EQU	$42

SIG	EQU	$43

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

CLR	SIG                   *Positif par d faut

LDAA	N1                    *N1 est plac  dans accA

SUBA	N2                    *N1 est ajout    N2, résultat dans accA

STAA	RES                   *résultat dans RES

BGE	POSI                  *Si N1>N2

COM	SIG

POSI	BRA	*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 3 : Clignotement sur PA7

*

PRA	EQU	$00	* les poids forts de l'adresse dans X

PA7	EQU	%10000000	*bit 7

DDRA7	EQU	$80		*idem

PACTL	EQU	$26

REGBASE	EQU	$1000

ROM	EQU	$F000

*

ORG	ROM

LDX	#REGBASE	*X pointe la base des registres

BSET	PACTL,X DDRA7	*PA7 en sortie

BASCULE	LDAA	#%10000000	*bascule uniquement PA7

EORA	PRA,X

STAA	PRA,X

LDAB	#$F		*Temporisation sur accB (environ 0.5s sur simul)

ENCORE	DECB

BNE	ENCORE

BRA	BASCULE

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 4 : Clignotement sur PA7 avec sous programme de tempo

*

PRA	EQU	$00	* les poids forts de l'adresse dans X

PA7	EQU	%10000000	*bit 7

DDRA7	EQU	$80		*idem

PACTL	EQU	$26

REGBASE	EQU	$1000

ROM	EQU	$F000

MAXRAM	EQU	$FF

*

ORG	ROM

LDS	#MAXRAM

LDX	#REGBASE	*X pointe la base des registres

BSET	PACTL,X DDRA7	*PA7 en sortie

BASCULE	LDAA	#%10000000	*bascule uniquement PA7

EORA	PRA,X

STAA	PRA,X

BSR	TEMPO

BRA	BASCULE

*

TEMPO	LDAB	#$9		*Temporisation sur accB (environ 0.5s sur simul)

ENCORE	DECB

BNE	ENCORE

RTS

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 5 : Chenillard sur PortC

*

PRC	EQU	$03	* les poids forts de l'adresse dans X

DDRC	EQU	$07

REGBASE	EQU	$1000

ROM	EQU	$F000

MAXRAM	EQU	$FF

*

ORG	ROM

LDS	#MAXRAM

LDX	#REGBASE	*X pointe la base des registres

LDAA	#$FF		*PRC en sortie

STAA	DDRC,X

LDAA	#1

STAA	PRC,X		*On commence par 1

BASCULE	ROL	PRC,X

BSR	TEMPO

BRA	BASCULE

*

TEMPO	LDAB	#$2		*Temporisation sur accB (environ 0.5s sur simul)

ENCORE	DECB

BNE	ENCORE

RTS

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 6 : Addition de deux mots de 16bits

* N1 en $40, N2 en $42, résultat en $44

* Le résultat est tronqué‚ à 8bits

*

N1	EQU	$40

N2	EQU	$42

RES	EQU	$44

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

LDD	N1	*N1 est placé dans accD

ADDD	N2	*N1 est ajout‚ à N2, résultat dans accD

STD	RES	*résultat dans RES

BRA	*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 7 : Recopie d'un message

* Message en $40, destination en $50

*

ORG	$40

MESS	FCC	'MC68HC11'

FCB	0		*fin du message

ORG	$50

DEST	RMB	8		*r‚serve 8 octets en RAM

FINMESS	EQU	*

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

LDX	#MESS		*X contient l'adresse du caractère

LDY	#DEST		*Y contient l'adresse de destination

ENCORE	LDAA	0,X

BEQ	FINI		*si caractère =0 (fin du message)

STAA	0,Y

INX			*pointe caractère suivant

INY			*pointe destination suivante

BRA	ENCORE

*

FINI	BRA	*

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 8 : Recopie d'une zone m‚moire

* Début en $40, destination en $42 longueur  en $44

*

ORG	$40

SOURCE	RMB	2

DEST	RMB	2

LONG	RMB	1

*

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

LDX	SOURCE		*X contient l'adresse du caractère

LDY	DEST		*Y contient l'adresse de destination

LDAB	LONG

ENCORE	LDAA	0,X

STAA	0,Y

DECB

BEQ	FINI		*si B=0 le transfert est fini

INX			*pointe caractère suivant

INY			*pointe destination suivante

BRA	ENCORE

*

FINI	BRA	*

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 9 : Conversion HEXA ASCII

* accA contient le nombre HEXA, le retour est dans D

* dans cet exemple la conversion s'effectue en permanence...

*

PILE	EQU	$FF	*Pile s

NB	EQU	$40	*nombre à convertir en $40

RES	EQU	$50	*resultat

*

ROM	EQU	$F000

ORG	ROM

LDS	#PILE

CALC	LDAA	NB	*accA contient NB

BSR	HEXASC

STD	RES

FINI	BRA	CALC

*

HEXASC	PSHA			*Garde pour les poids forts

ANDA	#%00001111	*Garde les poids faibles

BSR	CONVASC		*Converti accA en ascii

TAB			*Les poids faibles vont dans accB

PULA			*On s'occupe des poids forts

LSRA

LSRA

LSRA

LSRA

BSR	CONVASC

STD	RES

RTS

*

CONVASC	EQU	*		*Converti accA (entre 0 et $F) en ascii

ADDA	#'0'

CMPA	#'9'		*A,B,C,D,E,F ?

BLS	FINCNV

ADDA	#7		*difference entre la serie 0..9 et A..F

FINCNV	RTS

*

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* EXERCICE 10 : Clignotement sur PRC par RTI

* Ne pas confondre  Real Time Interrupt et Return Interrupt !!!!!

*

PILE	EQU	$FF		*Pile s

ROM	EQU	$F000

PRC	EQU	3		*le port C va "clignoter"

DDRC	EQU	7

TMSK2	EQU	$24		*contient RTII

TFLG2	EQU	$25		*contient RTIF

PACTL	EQU	$26		*contient RTR1 et RTR0

RTII	EQU	%01000000	*bit de masque de l'IT RTI

RTIF	EQU	%01000000	*drapeau de l'IT RTI

DUREE	EQU	%00		*duree entre 2 RTI (pour RTR1 et RTR0)

REGBASE	EQU	$1000		*Base des registres

*

ORG	ROM

LDS	#PILE		*necessaire car il y a des IT

LDX	#REGBASE

LDAA	#$FF		*PRC en sortie

STAA	DDRC,X

STAA	PRC,X		*par exemple

BSET	TMSK2,X RTII	*autorise l'IT RTI

LDAA	#DUREE		*duree entre deux RTI

ORAA	PACTL,X

STAA	PACTL,X

CLI			*autorise toutes les IT demasquee

BRA	*		*Ne fait plus rien

*

ITRTI	COM	PRC,X		*complemente PRC

BSET	TFLG2,X RTIF	*efface le drapeau d'IT RTI

RTI

*

ORG	$FFF0

FDB	ITRTI	*adresse du vecteur RTI

ORG	$FFFE

FDB	ROM

END

* CD0298

* EXERCICE 11 : Clignotant sur PA5 avec l'IT OC3

*

PILE	EQU	$FF		*Pile s

ROM	EQU	$F000

TMSK1	EQU	$22		*contient OC3I

TFLG1	EQU	$23		*contient OC3F

PACTL	EQU	$26		*contient RTR1 et RTR0

TCTL1	EQU	$20		*action sur PAx

OC3I	EQU	%00100000	*bit de masque de l'IT RTI

OC3F	EQU	%00100000	*drapeau de l'IT RTI

TOC3	EQU	$1A		*Registre TIMER 3

DUREE	EQU	$100		*duree entre 2 coincidences x0,5uS avec Q=8MHz

REGBASE	EQU	$1000		*Base des registres

*

ORG	ROM

LDS	#PILE		*necessaire car il y a des IT

LDX	#REGBASE

BSET	TMSK1,X	OC3I	*autorise ITOC3

BSET	TCTL1,X %00010000	*PA5 bascule à chaque IT

LDD	#$200		*pour avoir une simulation rapide

STD	TOC3,X

CLI			*autorise toutes les IT demasquees

BRA	*		*Ne fait plus rien

*

ITOC3	LDD	#DUREE		*ajoute la duree a TOC3

ADDD	TOC3,X

STAA	TOC3,X

BSET	TFLG1,X OC3F	*efface le drpeau d'IT

RTI

*

ORG	$FFE4

FDB	ITOC3	*adresse du vecteur OC3

ORG	$FFFE	*vecteur reset

FDB	ROM

END

* CD0298

* EXERCICE 12 : Combine les exercices 10 et 11

*

PILE	EQU	$FF		*Pile s

ROM	EQU	$F000

TMSK1	EQU	$22		*contient OC3I

TFLG1	EQU	$23		*contient OC3F

PACTL	EQU	$26		*contient RTR1 et RTR0

TCTL1	EQU	$20		*action sur PAx

OC3I	EQU	%00100000	*bit de masque de l'IT RTI

OC3F	EQU	%00100000	*drapeau de l'IT RTI

TOC3	EQU	$1A		*Registre TIMER 3

DUROC3	EQU	$100		*duree entre 2 coincidences x0,5uS avec Q=8MHz

REGBASE	EQU	$1000		*Base des registres

PRC	EQU	3		*le port C va "clignoter"

DDRC	EQU	7

TMSK2	EQU	$24		*contient RTII

TFLG2	EQU	$25		*contient RTIF

RTII	EQU	%01000000	*bit de masque de l'IT RTI

RTIF	EQU	%01000000	*drapeau de l'IT RTI

DURRTI	EQU	%00		*duree entre 2 RTI (pour RTR1 et RTR0)

*

ORG	ROM

LDS	#PILE		*necessaire car il y a des IT

LDX	#REGBASE

*

* INITIALISE RTI

*

LDAA	#$FF		*PRC en sortie

STAA	DDRC,X

STAA	PRC,X		*par exemple

BSET	TMSK2,X RTII	*autorise l'IT RTI

LDAA	#DURRTI		*duree entre deux RTI

ORAA	PACTL,X

STAA	PACTL,X

*

* INITIALISE OC3

*

BSET	TMSK1,X	OC3I	*autorise ITOC3

BSET	TCTL1,X %00010000	*PA5 bascule à chaque IT

LDD	#$200		*pour avoir une simulation rapide

STD	TOC3,X

*

* PROGRAMME PRINCIPAL

*

CLI			*autorise toutes les IT demasquees

BRA	*		*Ne fait plus rien

*

* SOUS PROGRAMME IT TIMER OC3

*

ITOC3	LDD	#DUROC3		*ajoute la duree a TOC3

ADDD	TOC3,X

STAA	TOC3,X

BSET	TFLG1,X OC3F	*efface le drpeau d'IT

RTI

*

* SOUS PROGRAMME IT RTI

*

ITRTI	COM	PRC,X		*complemente PRC

BSET	TFLG2,X RTIF	*efface le drapeau d'IT RTI

RTI

*

* POSITIONNEMNT DES VECTEURS D'IT

*

ORG	$FFE4

FDB	ITOC3	*adresse du vecteur OC3

*

ORG	$FFF0

FDB	ITRTI	*adresse du vecteur RTI

ORG	$FFFE	*vecteur reset

FDB	ROM

END

* CD0298

* EXERCICE 13 : Calcul de sin(x) en degre (uniquement la partie décimale)

* pour les nombres de 0 à 9

* pour des raisons pratique les resultats sont donn‚s

* en hexa (donc fauts)

*

PILE	EQU	$FF		*Pile s

ROM	EQU	$F000

N	EQU	$40		*nombre à calculer

RES	EQU	$50

*

ORG	ROM

LDS	#PILE		*necessaire car il y a un SP

CALC	LDAA	N

BSR	SINUS

STD	RES

BRA	CALC

*

SINUS	TAB			*A dans B car seul ABX existe

ROLB			*B=Bx2

LDX	#TABLE		*X va pointe le sinus de accA

ABX

LDD	0,X		* qui va dans accD

RTS

*

TABLE	FDB	00,$0174,$0348		*table realisee à l'aide

FDB	$0523,$0697,$0871	*d'une calculatrice

FDB	$1045,$1218,$1391,$1564

*

ORG	$FFFE	*vecteur reset

FDB	ROM

END

* CD0298

* EXERCICE 14 : Compteur decimal sur PRC

*

ROM	EQU	$F000

DDRC	EQU	$1007

PRC	EQU	$1003

*

ORG	ROM

CLR	DDRC	*PRC en sortie

COM	DDRC

CLR	PRC

CLRA

*

CONTINU	STAA	PRC

INCA

TAB

ANDB	#%00001111

CMPB	#9

BLS	CONT

ADDA	#6

CONT	CMPA	#100

BLS	CONTINU

CLRA

BRA	CONTINU

*

ORG	$FFFE	*vecteur reset

FDB	ROM

END